ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΓΙΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΥΣ  1    (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Εργαλείο ενδοσκοπικής/ανοικτής χειρουργικής, ευθείας συρραφής,

διατομής και αναστόμωσης, με 10 θέσεις άρθρωσης, περιστροφής 360° και

χειρολαβή με ενσωματωμένο πολυμερές για βέλτιστο έλεγχο του εργαλείου.

Δυνατότητα 25 πυροδοτήσεων, με μηχανισμό ανοίγματος-κλεισίματος των

σιαγόνων από τη σκανδάλη, το οποίο να μπορεί να δεχθεί ευθείες κεφαλές,

αρθρούμενες κεφαλές, κεφαλές με κεκαμένο άκρο, κεφαλές με διαφορετικό

ύψος κλιπ σε κάθε γραμμή συρραφής χωρίς ενισχυτικό συρραφής σε μεγέθη

συρραφής 30mm/45mm/60mm, κεφαλές με ενσωματωμένο απορροφήσιμο

ενισχυτικό της γραμμής συρραφής πάχους 0,15mm και διαφορετικού ύψους

κλιπ σε κάθε γραμμή συρραφής σε μεγέθη συρραφής 45mm/60mm,κεφαλές