ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΑ CLIP ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΟΞΥΜΕΘΥΛΕΝΙΟ

ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΓΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ,ΤΥΠΟΥ ΑΡΟΤΡΟΥ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΙΣΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΟΛΙΣΘΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ  ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΣ 100% ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΓΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ

ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΔΕΙ ΓΡΗΓΟΡΟ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ,ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟ,ΑΠΤΙΚΗ ΑΝΑΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΔΥΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΛΙΠ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΝΑΛΟΓΟ ΜΕ ΡΑΜΜΑ 2.0 ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΞΟΕΙΔΟΥΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ(ΣΧΗΜΑ ΑΠΟΚΛΙΝΟΥΣΑΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ)ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΒΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ

ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ.ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΜΗΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ SCISSORING.NA MHN EXEI ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΕ ΑΣΚΗΘΕΙΣΑ ΠΙΕΣΗ 300mmHg

ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΤΙΛΗΠΤΗ Η ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΔΕΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΚΛΙΠ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΛΙΣΘΑΙΝΕΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΩ

ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 20,27cm & 27cm ΜΕ ΓΩΝΙΩΣΗ 70° ΓΙΑ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕ ΛΑΒΙΔΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΥΘΕΙΕΣ 33,45cm ΚΑΙ ΛΑΒΙΔΕΣ ΜΕ ΚΥΡΤΟΤΗΤΑ ΑΚΡΟΥ 20° ΚΑΙ 45° ΤΥΠΟΥ GONZALES RIVAS ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΙΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ 2mm ΕΩΣ 10mm ΙΣΤΟΥ ΔΙΑ ΜΕΣΩ 5mm TROCAR ή ΕΩΣ 16mm ΙΣΤΟΥ ΔΙΑ ΜΕΣΩ 10mm TROCAR

ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ MEDIUM/LARGE-LARGE-XLARGE-XXLARGE

ΤΑ ΚΛΙΠ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΚΑΣΕΤΑ(ΦΥΣΙΓΓΑ)ΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΜΗΟΥΡΓΟΥΝ ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ ΣΕ MRI ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗΣ ΣΕ ΣΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ